Градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Маяковского - ул. Денисовская - пер. Денисовский - граница ландшафтно-рекреационной зоны 158ЛР (внесение изменений)

Основания для разработки

Градостроительный проект детального планирования территории в границах территории в границах ул. Маяковского - ул. Денисовская - пер. Денисовский - граница ландшафтно-рекреационной зоны 158ЛР (внесение изменений) (далее – Детальный план) выполнен в соответствии с СН 3.01.02-2020 «Градостроительные проекты общего, детального, и специального планирования» на основании:

– решения Мингорисполкома от 30.01.2025 № 276 «О разработке градостроительных и иных проектов» (пункт 44 приложения 1);

– задания на разработку градостроительного проекта детального планирования детального планирования территории в границах территории в границах ул. Маяковского - ул. Денисовская - пер. Денисовский - граница ландшафтно-рекреационной зоны 158ЛР (внесение изменений).

Цели и задачи Детального плана

Цель Детального плана – внесение изменений в градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Маяковского - ул. Денисовская - пер. Денисовский - граница ландшафтно-рекреационной зоны 158ЛР, утвержденный решением Мингорисполкома от 21.02.2020 №445, (объект 32/2016 УП «МИНСКГРАДО»).

уточнение размещения структурно-планировочных элементов и параметров их планируемого развития, а также установление градостроительных требований к застройке территории на основании регламентов действующего генерального плана г. Минска, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 23.04.2003 №165 с учетом:

– исходно-разрешительных документов на проектирование и выполнение строительных работ в границах проектирования, выданных в установленном порядке, параметров проектируемых, строящихся и завершенных строительством объектов;

– установление красных линий;

– разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны

Границы проектирования и очередность освоения

Граница градостроительного проекта детального планирования являются:

– на севере –  ул. Денисовская;

– на востоке – пер. Денисовский, граница ландшафтно-рекреационной зоны 158ЛР;;

– на юге – граница ландшафтно-рекреационной зоны 158ЛР;

– с юга – ул. Стариновская, ул. Франциска Скорины;

– на западе – ул. Маяковского.

Детальным планом устанавливаются следующие этапы очередности:

– современное состояние на 01.01.2025 г.

– первый этап реализации Детального плана – до 2030 г.;

– второй этап реализации Детального плана – за 2030 г.

Планировочная организация, функциональное использование и развитие территорий

Проектируемая территория площадью 69,6 га расположена в северо-восточном секторе периферийного планировочного пояса г. Минска, на территории планировочного района «Уручье-Восточный» в составе городских земель Первомайского административного района столицы.

Функционально-планировочная организация проектируемой территории формировалась на базе исходной информации, существующего положения и градостроительной политики развития данной территории в соответствии с ранее разработанной и утвержденной документацией.

Разработанный проект уточняет функциональное использование территории и планировочную структуру проектируемого района с учетом градостроительных регламентов генерального плана г. Минска, объединяет в единую систему всю ранее запроектированную и намеченную к размещению застройку и отдельные объекты, уточняя границы их участков и параметры, дает предложения в части освоения новых участков и размещения социально-гарантированных объектов.

Стратегия градостроительного развития территории проектируемого района в соответствии с поставленными целями и задачами развития г. Минска предусматривает:

– достижение привлекательности проектируемой части города;

– достижение высоких стандартов качества жилой среды при соблюдении действующего законодательства;

– решение вопросов инженерно-транспортной инфраструктуры;

– размещение расчетного количества машино-мест для хранения автотранспорта жителей жилого района в пределах территории проектирования, а также в пределах пешеходной доступности за границами градостроительного проекта; обеспечение работающих учреждений, находящихся в границах проектирования, расчетным количеством парковочных мест;

– выделение участков перспективного освоения.

Развитие социальной инфраструктуры.

Проектное население составит 31,8 тыс. чел. (средняя обеспеченность – 26 м2/чел.)

Основные проектные решения:

– размещение учреждения детского дошкольного образования на 230 мест в составе многоквартирной жилой застройки на первый этап реализации;

– размещение начальной школы на 300 мест в составе многоквартирной жилой застройки на расчетный этап реализации.– реконструкция территории ПС «Уручье» (первый этап реализации);

– средняя школа №55 по ул. Надеждинской, 21;

– средняя школа №44 по ул. Солнечная, 4;

– начальная школа №29 по ул. Солнечная, 3;

– проектируемая средняя школа на 720 мест по ул. Денисовской;

– проектируемая начальная школа по ул. Авроровской.

– 790 м2 торговой площади в объектах торговли и 232 посадочных места в объектах общественного питания

По организации транспортного обслуживания на первый этап реализации ПДП предусматривается:

– строительство ул. Проектируемой №1 (0,2 км), по нормативам основной жилой улицы;

– строительство ул. Проектируемой №2 (0,23 км), по нормативам основной жилой улицы;

– реконструкция ул. Существующей №1;

– реконструкция ул. Существующей №2;

– организация пешеходной связи к р. Свислочь на продлении ул. Проектируемой №2.улицы.

За расчётный срок ПДП предусматривается:

– реконструкция ул. Денисовской;

–  реконструкция ул. Семёнова;

– реконструкция пер. Денисовского.

В результате реализации проектных решений детального плана будет достигнут социально-гарантированный стандарт жилого района, полное обеспечение населения школами и детскими дошкольными учреждениями, а также организованы дополнительные места приложения труда.

Основные технико-экономические показатели детального плана

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Сущ. положение | Расчетный срок | 1-й этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |  |  |  |  |
|  | Численность населения | тыс. чел. | 4,3 | 7,5 | 6,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | многоквартирной застройки | -//- | 3,7 | 6,4 | 4,8 |
|  | общежитий | -//- | 0,5 | 1,1 | 1,1 |
|  | усадебной застройки | -//- | 0,1 | – | 0,1 |
|  | Плотность населения (многоквартирной застройки/ усадебной застройки) | чел. / га | 244 / 32 | 296 /– | 265 / 32 |
| 2 | Территория |  |  |  |  |
|  | Площадь территории в границах детального планирования | га | 69,6 | 69,6 | 69,6 |
|  | Площадь территорий отдельных функциональных зон: | га |  |  |  |
|  | жилые | -//- | 16,4 | 22,8 | 20,4 |
|  | общественные | -//- | 13,8 | 14,7 | 14,7 |
|  | производственные | -//- | 9,0 | 1,1 | 2,8 |
|  | спец. территории (в/ч) | -//- | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
|  | озелененные территории | -//- | 0,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | улично-дорожная сеть | -//- | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | прочие | -//- | 2,7 | - | - |
| 3 | Жилищный фонд – всего в том числе: |  | 96,2 | 172,8 | 131,5 |
|  | многоквартирная застройка | тыс.м2 общ. пл. / квартир | 88,5 1640 | 160,3 2758 | 116,8 2043 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | сохраняемый фонд | -//- | - | 87,0 1472 | 87,0 1472 |
|  | новое строительство | -//- | - | 73,3 1153 | 28,3 403 |
|  | сносимый фонд | -//- | - | 1,5 35 | - |
|  | многоквартирная застройка по этажности: | тыс.м2 общ. пл. | 88,5 | 160,3 | 116,8 |
|  | малоэтажный (1-3 эт.) | -//- | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
|  | среднеэтажный (4-5 эт.) | -//- | 20,4 | 28,4 | 28,4 |
|  | многоэтажный (6-9 эт.) | -//- | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
|  | повышенной этажности (10 этажей и более) | -//- | 37,4 | 101,2 | 57,7 |
|  | общежитий | тыс.м2 общ. пл. | 5,5 | 12,5 | 12,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | сохраняемый фонд | -//- | - | 5,5 | 5,5 |
|  | новое строительство | -//- | - | 7,0 | 7,0 |
|  | усадебная застройка | тыс.м2 общ. пл./ домов | 2,2 26 | - | 2,2 26 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | снос усадебной застройки | тыс.м2 общ. пл. / домов | - | 2,2 26 | - |
|  | Обеспеченность населения жилищным фондом |  |  |  |  |
|  | многоквартирная застройка | м2/чел. | 23,9 | 25,5 | 24,5 |
|  | общежитие | м2/чел. | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | усадебная застройка | м2/чел. | 22,0 | - | 22,0 |
|  | Средняя плотность жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | многоквартирная застройка | м2/га | 5465 | 7385 | 6230 |
|  | усадебная застройка | домов/га | 8 | - | 8 |
| 4 | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | Учреждения дошкольного образования | мест мест/тыс. жит. | – | 230 36* | 230 47* |
|  | Общеобразовательные школы | мест мест/тыс. жит. | – | 300 47* | - |
|  | Объекты торговли | м2 торг. пл. м2 торг. пл. /тыс. жит. | 16227 3773 | 17017 2269 | 16927 2821 |
|  | Объекты общественного питания | пос. мест пос. мест/тыс. жит. | 706 164 | 938 125 | 938 156 |
|  | Ателье по индивидуальному пошиву одежды и обуви | 1 объект на микрорайон | 5 | 5 | 5 |
|  | Салон красоты | 1 объект на микрорайон | 2 | 3 | 2 |
|  | Мастерская по ремонту часов и бытовой техники | 1 объект на микрорайон | 1 | 1 | 1 |
|  | Приемные пункты прачечной, химчистки | 1 объект на микрорайон | 1 | 1 | 1 |
|  | Баня | 1 объект на микрорайон | 1 | 2 | 2 |
|  | Отделения связи | объект | 1** | 1** | 1** |
|  | Отделение сбербанка | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Поликлиники | пос./смену пос./смену /тыс. жит. | ** 129 | ** 225 | ** 180 |
|  | Аптека | объект | 1 | 2 | 1 |
|  | Помещения для ФОЗ | га га/тыс. жит. | 150 35 | 350 47 | 150 25 |
|  | Спортплощадки | м2 пл. пола м2 пл. пола/тыс.жит. | ** 0,215 | 0,48 0,064 | ** 0,215 |
|  | Бассейны | м2 зерк. воды м2 зерк. воды/тыс.жит | 50 11 | 377 50 | 377 63 |
| 5 | Производственная застройка | тыс. м2 | 28,4 | 5,5 | 12,5 |
|  | Снос производственной застройки | тыс. м2 | – | 22,9 | 15,9 |
|  | Новое строительство | тыс. м2 | – | – | – |
|  | Численность работающих | тыс. чел. | 0,3 | 0,05 | 0,15 |
|  | Средняя плотность работающих | чел./га | 34 | 33 | 53 |
| 6 | Фонд спец. территорий (войсковой части) | тыс. м2 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
|  | Снос застройки спец. территорий | тыс. м2 | – | – | – |
|  | Численность работающих | тыс. чел. | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Средняя плотность работающих | чел./га | 29 | 29 | 29 |
| 7 | Общественный фонд, всего | тыс. м2 | 95,7 | 110,1 | 110,1 |
|  | Снос общественной застройки | тыс. м2 | – | 1,1 | 1,1 |
|  | Новое строительство и реконструкция | тыс. м2 | – | 15,5 | – |
|  | Численность работающих | тыс. чел. | 1,8 | 2,3 | 2,3 |
|  | Средняя плотность работающих | чел./га | 129 | 161 | 161 |
| 8 | ##### Инженерно-транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | ##### Протяженность уличной сети, всего | км | 4,02 | 4,24 | 4,24 |
|  | ##### в том числе по категориям |  |  |  |  |
|  | ##### городского значения | -//- | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
|  | ##### местного значения | -//- | 1,99 | 2,21 | 2,21 |
|  | Места хранения автотранспорта, всего | машино-мест | 2267 | 3660 | 3120 |
|  | в т. ч.: |  |  |  |  |
|  | гаражные кооперативы, охраняемые плоскостные стоянки | -//- | 64 | - | - |
|  | многоуровневые, подземные, встроенные, пристроенные, отдельностоящие стоянки | -//- | 500 | 838 | 838 |
|  | ##### плоскостные парковки | -//- | 1703 | 2822 | 2282 |
|  | ##### Общее водопотребление | тыс. м3/сутки | 1,659 | 4,430 | 2,720 |
|  | ##### Объем сточных вод | тыс. м3/сутки | 1,659 | 2,792 | 2,426 |
|  | ##### Суммарная электронагрузка | МВт | 11,0 | 15,6 | 14,8 |
|  | ##### Суммарное теплопотребление | МВт | 28,3 | 40,2 | 36,6 |
|  | ##### т.ч. от индивид.теплоисточников | МВт | - | 3,7 | 3,7 |
|  | ##### Количество номеров (портов) телефонной связи | тыс. номеров (портов) | 2,190 | 3,330 | 2,660 |
|  | ##### Газопотребление | тыс.м3/год | 2416 | 4416 | 4501 |
|  | ##### Территория, требующая инженерной подготовки | га | - | - | - |
|  | ##### Количество твердых коммунальных отходов | тыс. т/год | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | ##### Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | ##### Озелененность территории | % | 26,8 | 32,3 | 32,3 |
|  | ##### Обеспеченность озелененными территориями общего пользования | м2/чел. | 1,06 | 2,8 | 2,8 |
|  | ##### Площадь санитарно-защитных зон | га | 9,6 | 5,5 | 5,5 |
| 10 | ##### Охрана среды материальных недвижимых ценностей |  |  |  |  |
|  | ##### Площадь охранной зоны | га | - | - | - |
|  | ##### Площадь зоны охраняемого ландшафта | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

* расчетное население за вычетом проживающих в общежитиях одиночного типа – 6,4 тыс. чел., в т.ч. на 1-ю очередь – 4,9 тыс. чел.

** требуется по расчету, обеспечивается на сопредельной территории. В знаменателе указана потребность проектного населения