МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

УП «МИНСКГРАДО»

Заказчик: Комитет архитектуры и

градостроительства Мингорисполкома

Градостроительный проект детального планирования территории в границах просп. Партизанского -  западной границы ландшафтно-рекреационной зоны 87 ЛР-2 – железной дороги «Минск-Москва»

Объект № 17/2025

Краткая пояснительная записка

Минск

Сентябрь, 2025

Содержание

# Содержание

| # РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Глава 1. | # Общие данные | # 2 |
| # § 1. | # Основания для разработки | # 2 |
| # § 2. | # Цели и задачи детального плана | # 3 |
| # § 3. | # Исходные данные………………………… | # 3 |
| # § 4. | # Границы проектирования и очередность освоения……… | # 4 |
| # § 5. | # Современное функциональное использование территории ……… | # 6 |
| # Глава 2. | # Основные проектные решения……………… | # 10 |
| # § 1. | # Планировочная организация, функциональное использование и развитие территорий…………… | # 10 |
| # § 2. | # Развитие социальной инфраструктуры…………… | # 14 |
| # § 3. | # Развитие транспортной инфраструктуры………………… | # 15 |
| # § 4. | # Развитие инженерной инфраструктуры……… | # 15 |
| # § 5. | # Мероприятия по охране окружающей среды…… | # 18 |
| # § 6. | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | # 23 |
| # Глава 3. | # Основные технико-экономические показатели детального плана……… | # 27 |
| # РАЗДЕЛ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ |  |  |
| # Глава 1. | # Общие положения…………………… | # 31 |
| # Глава 2. | # Функциональные регламенты………… | # 31 |
| # Глава 3. | # Строительные регламенты…………… | # 36 |
| # Глава 4. | # Регламенты развития инфраструктуры… | # 39 |
| # Глава 5. | # Специальные регламенты……………… | # 40 |
| # Глава 6. | # Регламенты по предупреждению чрезвычайных ситуаций | # 41 |
| # Приложение………………………………………… |  | # 43 |

РАЗДЕЛ I

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

§ 1. Основания для разработки

1.1. Градостроительный проект детального планирования территории в границах просп. Партизанского - западной границы ландшафтно-рекреационной зоны 87 ЛР-2 – железной дороги «Минск-Москва» (внесение изменений) (далее – Детальный план) выполнен на основании решения Минского городского исполнительного комитета № 276 от 30.01.2025 г. «О разработке градостроительных проектов и иных проектов» (поз. 42 прил. 1) и в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным председателем комитета архитектуры и градостроительства.

1.2. Состав и содержание Детального плана соответствуют требованиям СН 3.01.02-2020 «Градостроительные проекты общего, детального и специального планирования», утвержденным постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 16 ноября 2020 г. №87.

§ 2. Цели и задачи детального плана

2.1. Целью проекта является внесение изменений в градостроительный проект детального планирования в границах просп. Партизанского - западной границы ландшафтно-рекреационной зоны 87 ЛР-2 - железной дороги «Минск-Москва», утвержденный решением Мингорисполкома от 04.10.2018 № 4164 (объект 49/2013 УП «МИНСКГРАДО») с учетом современных тенденций в развитии территории.

2.2. Задачи детального плана:

уточнение размещения структурно-планировочных элементов и параметров их планируемого развития, а также установление градостроительных требований к застройке территории на основании регламентов генерального плана г. Минска с учетом:

- исходно-разрешительных документов на проектирование и выполнение строительных работ в границах проектирования, выданных в установленном порядке, параметров проектируемых, строящихся и завершенных строительством объектов;

- градостроительных паспортов земельных участков;

- установление красных линий;

- выполнение расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выбросами существующих предприятий;

- разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

§ 3. Исходные данные

3.1. Исходные данные:

генеральный план г. Минска, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь № 165 от 23.04.2003 г.

государственный градостроительный кадастр города Минска;

государственный земельный кадастр г. Минска (банк данных о землепользованиях);

данные РУП «Минского городского агентства по государственной регистрации и земельного кадастру» (по техническим характеристикам зданий и сооружений);

данные ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контроля радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (ГИДРОМЕТ) о расчетных значениях фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе пункта наблюдений по ул. Судмалиса, 16 и метеохарактеристиках от 27.02.2023 № 9-10/250;

сведения учреждения «Минское городское управление МЧС Республики Беларусь» от 15.05.2025 №47/2-37/2229 для разработки раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

ранее разработанный объект «Корректировка детального плана жилой застройки в границах просп. Партизанского - западной границы ландшафтно-рекреационной зоны 87 ЛР-2 – железной дороги «Минск-Москва» (№ 49/2013, УП «МИНСКГРАДО»);

градостроительный проект специального планирования «Схема озелененных территорий общего пользования, в том числе объектов озеленения, подлежащих охране в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». Ленинский район г. Минска» (внесение изменений) – объект 74/2023 УП «МИНСКГРАДО».

проект зон охраны историко-культурной ценности – «Здания по проспекту Партизанскому, 31 в г. Минске», утвержденный постановлением Министерства культуры Республики Беларусь № 28 от 01.08.2016 г.

иная проектная документация по объектам в границах детального плана и прилегающих территорий.

3.2. Проектные работы выполнены с учетом:

СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов», утвержденными постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 ноября 2020 г. №94;

СН 3.03.06-2022 «Улицы населенных пунктов», утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 25 марта 2022 г. №39.

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Экологические нормы и правила. Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности;

Специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утв.  постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847.

3.3. Детальный план выполнен на электронном растровом топографическом плане масштаба 1:500.

3.4. Согласно государственному списку историко-культурных ценностей Республики Беларусь, в границах территории проектирования расположена материальная недвижимая историко-культурной ценность категории «3» (шифр 713Г000208) – здание по адресу просп. Партизанский,31 (сейчас – УП «Минскпроектреставрация»), которое является представителем гражданской архитектуры середины ХХ столетия, – историко-культурной ценностью, внесено в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. № 578 «Аб статусе гісторыка-культурных каштоўнасцей».

3.5. Исходные данные приведены на 01.01. 2025 г.

3.6. При разработке детального плана также были учтены проектные решения градостроительного проекта общего планирования «Генеральный план г. Минска (внесение изменений)» (объект № 5/2021 УП «МИНСКГРАДО).

§ 4. Границы проектирования и очередность освоения

4.1. Границы проектирования:

- с северо-запада – земельный отвод Минского отделения белорусской железной дороги;

- с востока –ландшафтно-рекреационная зона 87 ЛР;

- с юго-запада – ось проезжей части Партизанского проспекта.

4.2. Общая площадь в границах проектирования составляет 111,7га.

4.3. Детальным планом устанавливаются следующие этапы реализации:

современное состояние на 01.01. 2025 г.;

первый этап реализации – 2030 г.;

расчетный этап реализации – до 2035 г.

§ 5. Современное функциональное использование территории.

5.1 Краткая историческая справка. Посёлок Велозавода в Минске — это жилой район, построенный после войны в основном для работников завода. Он появился в начале 1950-х годов, как и многие другие заводские посёлки в Минске, в то время активно застраивавшиеся. Жилье, как правило, предоставлялось работникам завода. В посёлке преобладают многоквартирные дома, в том числе и пятиэтажки, построенные в 1960-х годах. В посёлке развивалась инфраструктура, включая магазины, школы, и другие необходимые объекты.

В настоящее время уличная сеть и застройка жилых образований сформирована. На ее территории имеются производственные объекты. В последние годы осуществлялось выборочное строительство многоэтажных жилых домов внутри кварталов и по Партизанскому проспекту на сносе малоценной 2- и 3-ехэтажной застройки.

Проектируемую территорию составляют жилая, общественная, производственная застройка, улично-дорожная сеть, территория внешнего транспорта и прочие.

5.2 Жилая территория.

Основная часть проектируемой территории занята жилыми территориями, которые представлены участками жилых домов, в том числе со встроенно-пристроенными объектами культурно-бытового назначения, школ, дошкольных учреждений.

Участки мало- и среднеэтажных многоквартирных жилых домов занимают более половины жилой территории. Участки многоквартирных домов высокой и повышенной этажности занимают меньшую территорию. Сохранившиеся участки усадебной застройки размещаются в основном в границах проектных красных линий и на территории производственной зоны (4 земельных участка).

5.3 Общественные территории.

Занимают до 10% территории проектирования и представлены участками отдельно стоящих общественных объектов районного и городского значения: административно-деловых, научно-образовательных, торгово-бытовых, культурно-просветительных, лечебно-оздоровительных и спортивных.

5.4 Производственные территории.

Занимают ориентировочно 17% проектируемой территории и представлены участками производственных, коммунально-складских и коммунально-обслуживающих объектов.

К производственным объектам большой площади в составе производственной зоны относятся ОАО «Строймаш» и ремонтно-строительный трест УД Президента РБ (бывший ДОК-44 Министерства обороны) а также производственные площадки  ОАО «Строймаш», ЧТПУП «Артинокс»,  ООО «Класс-клин»  и других организаций.

Производственная зона примыкает непосредственно к жилой без соблюдения санитарных разрывов и сформирована зданиями и сооружениями 50-60 гг. постройки. За последние 15 лет новое производственное строительство на территории производственной зоны не осуществлялось.

Коммунально-складские территории находятся в границах проектных красных линий улично-дорожной сети: склады Общество с ограниченной ответственностью "Тайгета", подразделения УДМСиБ МГИ (база УПТК- участок 3), спецуправление № 4, ПРУП «Торгтехника».

Объекты в красных линиях выносятся под строительство улично-дорожной сети. На рисунке 1.3.1 показана схема существующего функционального зонирования территории и размещения планировочных кварталов жилой застройки.

К коммунально-обслуживающим объектам относятся пожарно-аварийная спасательная часть №1 Минского РОСЧ МЧС РБ, небольшие массивы частных гаражей по ул. Нахимова, а также наземные плоскостные автостоянки.

5.5 Улично-дорожная сеть представлена магистральной просп. Партизанский, местными жилыми и производственными улицами.

Ландшафтно-рекреационные территории представлены бульваром по пр. Партизанскому в границах пр. Партизанского, д. № 7-17 и частью Антоновского парка, территориально расположенной в границах Ленинского района г. Минска.

Прочие территории составляют пустыри, территории, требующие инженерной подготовки и незастроенные, находящиеся главным образом в красных линиях проектной улично-дорожной сети.

5.6 Жилая зона - 4 Ж см.

Архитектурно-планировочной структура и уличная сеть жилой зоны сложилась в 50-60-е годы. Квартальный тип застройки и трассировка уличной сети позволили выделить 9 планировочных кварталов, отличающихся конфигурацией, площадью территории, типом застройки и архитектурным обликом.

Главным композиционным центром и планировочной осью всей жилой зоны является Партизанский проспект. Подцентрами проектируемой территории являются:

- транспортный пересадочный узел по ул. Судмалиса (квартал Б);

- культурно-спортивный по Рабочему переулку (квартал Е),

- торгово-бытового обслуживания по ул.Фабричной (квартал Ж),

- открытый рынок «Велозаводской», расположенный на пересечении ул. Фабричной и Серафимовича (квартал В).

В застройке все пешеходные связи, соединяющие жилые образования и объекты повседневного и периодического обслуживания, сориентированы на остановки общественного транспорта по Партизанскому проспекту, пересадочный узел станции метро «Пролетарская» - ж/д остановочный пункт «Восточный». Школы и дошкольные учреждения располагаются относительно равномерно по территории с обеспечением пешеходной доступности в жилых кварталах Б,В,Г,Д,Ж.

В планировочной структуре жилой зоны располагаются, объекты коммунально-бытового обслуживания - баня №3 и приемный пункт ПТКУП «Чайка» (квартал Ж, в настоящее время используется под швейное производство). Их размещение в планировочной структуре жилых кварталов не соответствует градостроительным регламентам генерального плана.

Типология жилой застройки различается поквартально:

кварталы А, Б – преобладает 3-5-ти этажная застройка

квартал В – 1-2-х этажная застройка.

квартал Г – новая многоквартирная застройка повышенной этажности (комплекс в полном объеме сдан в III квартале 2024г.) и участок средней школы № 40, а также общежитие.

квартал Д – застроен 9-10-ти этажными жилыми домами. В настоящее время малоэтажная застройка снесена и завершается подготовка площадки для строительства новой многоэтажной застройки (КУП «УКС Мингорсиполкома»).

кварталы Е и Ж – расположены вдоль Партизанского проспекта и сформированы 4-9-ти этажными жилыми домами со встроенными объектами обслуживания.

Квартал К – наряду с многоэтажной застройкой (5-14 этажей) вдоль просп. Партизанского имеются также двухэтажные жилые дома по улице Велозаводской, состояние которых не соответствует высоким стандартам жилой среды.

Квартал Л – представлен малоэтажными зданиями общежитий, коммунально-обслуживающей и производственной застройкой.

В настоящее время в границах проектирования осуществляется проектирование и строительство ряда объектов жилого назначения.

Градостроительный анализ территории жилой зоны показал возможность осуществления значительных реконструктивных мероприятий и уплотнения жилого фонда в кварталах В, Д, К и Л засчет сноса малоэтажной застройки, надстройки 3-4-этажных жилых домов, выноса производственных объектов (квартал Л).

5.7 Территория производственной зоны 12 П3.

Архитектурно-планировочная организация производственной зоны сложилась в послевоенные годы. Она сформирована основными промышленными объектами: ОАО «Строймаш», ремонтно-строительным трестом Управления делами Президента РБ, производственными базами УП «УДМСиБ» Мингорисполкома. Анализ территории показал следующее:

- территории производственных баз и частично ремонтно-строительного треста попадают в границы действующих красных линий проектируемых общегородских магистралей;

- интенсивность использования территории низкая – значение Кин составляет 0,1 – 0,4;

– архитектурно-эстетические качества производственных зданий, располагаемых в планировочном каркасе города, неудовлетворительные, некоторые находятся в ветхом состоянии.

- размеры санитарно-защитных зон предприятий превышают допустимые; не соответствует регламентам генерального плана.

Планировочные ограничения в границах проектирования.

Планировочные ограничения при разработке детального плана установлены в соответствии с частью 3, раздела 3 генерального плана г.Минска «Планировочные ограничения. Регулирующие зоны». К ним относятся:

- нормативные зоны линии метрополитена и железной дороги;

- санитарно-защитные зоны производственных организаций;

- действующие красные линии проектируемых первого и второго транспортных колец, транспортной развязки на их пересечении с железной дорогой, транспортной развязки на Партизанском проспекте;

- технические коридоры инженерных сетей;

- зоны планировочного каркаса;

- зона радонового разлома;

- линии регулирования застройки;

- зоны охраны историко-культурной ценности и ландшафта.

ГЛАВА 2

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

§ 1. Планировочная организация, функциональное использование и развитие территорий

1.1. Проектируемый район расположен на территории Ленинского административного района г. Минска, примыкает к Партизанскому проспекту и проектируемому участку 1-ого городского транспортного кольца.

1.2. В соответствии с принятой архитектурно-планировочной структурой генерального плана проектируемая территория относится ко второму территориальному поясу (центральная зона).

1.3 Территория детального плана относится к зоне интенсивного градостроительного использования. Располагается между первым и вторым транспортными кольцами, в экологическом коридоре первого порядка. Она отличается высокой градостроительной ценностью, коммерческой привлекательностью, сложившейся сетью транспортного обслуживания, наличием расширенного состава объектов административно-делового, культурно-бытового назначения и других общественных функций районного значения. На территории имеется железнодорожный остановочный пункт «Восточный» и станция метро «Пролетарская», образующих крупный пересадочный узел.

1.4 Согласно плану функционального зонирования генерального плана г. Минска рассматриваемая территория состоит из следующих функциональных зон:

– 4Жсм – территории жилой смешанной застройки;

– 12 П3 – территории производственных объектов с базовой санитарно-защитной зоной до 50м;

– 87ЛР-2 – ландшафтно-рекреационные территории общего пользования со средними и низкими рекреационными нагрузками.

Стратегией генерального плана г. Минска в части развития территорий жилой смешанной застройки в центральной зоне предусмотрено (Направление 1, 2, 4):

# п. 1.1. обеспечить комплексное развитие сферы жилищного строительства с достижением высоких социальных, экологических и технологических стандартов комфортности на всех жилых территориях г. Минска;

# п. 2.1 – в центральной зоне – за счет реконструкции территорий низкоплотной и среднеплотной многоквартирной жилой застройки с ее переводом в смешанную жилую застройку квартального типа,.. за счет трансформации отдельных производственных территорий и строительства смешанной многоквартирной высокоплотной застройки;

# п. 4.1 – предусмотреть жилищное строительство в зонах высокой градостроительной ценности на сносе усадебной и малоэтажной многоквартирной застройки, а также за счет размещения нового строительства на высвобождаемых производственных территориях.

1.5. Приоритетной задачей территориально-пространственного организации и обустройства проектируемого района является создание современного жилого района высокого уровня комфортности проживания с комплексом объектов общественного обслуживания за счет сохранения и реконструкции сложившейся жилой среды, и строительства новых объектов, отвечающих современным требованиям комфорта и качества столичного уровня.

1.6. Функционально-планировочная организация проектируемой территории формировалась на базе исходной информации, существующего положения и градостроительной политики развития данной территории с учетом ранее выданной исходно-разрешительной документацией для объектов строительства.

1.7. Разработанный проект уточняет функциональное использование территории и планировочную структуру проектируемого района с учетом градостроительных регламентов Генерального плана г. Минска, объединяет в единую систему всю ранее запроектированную, намеченную к размещению застройку и отдельные объекты, уточняя границы их участков и параметры, дает предложения в части освоения новых участков и размещения социально-гарантированных объектов.

1.8. Основные концептуальные направления градостроительного развития территории проектируемого района в соответствии с установленными целями и задачами развития г. Минска предусматривают:

обеспечение функционально-планировочного комфорта процессов жизнедеятельности, архитектурно-пространственного многообразия застройки;

достижение привлекательности проектируемой территории для торговой, инвестиционно-строительной и предпринимательской деятельности.

1.9. Функциональное зонирование территории в границах детального плана уточняет границы функциональных зон генерального плана г. Минска и определяет их подтип, в соответствии с которым устанавливаются градостроительные требования (регламенты) к использованию территории и основные параметры застройки.

1.10. Детальным планом определены следующие подтипы функциональных зон территории:

Высокоплотной многоквартирной жилой застройки – Жм-в;

многофункциональной общественной застройки с размещением объектов общегородского значения – О2;

многофункциональной общественной застройки с размещением объектов районного значения – О3;

общественная зона, застроенная специализированными объектами общегородского и районного значения следующих подтипов: административно-делового назначения – О2-а, торгово-бытового назначения – О3-т, научно-образовательной застройки – О2-н, культурно-просветительного назначения – О2-к; лечебно-оздоровительного назначения – О2-л;

общественная зона, застроенная специализированными объектами учреждений дошкольного и общего среднего образования – О4-д, О4-ш.

коммунально-обслуживающей застройки – П4-ко;

озелененные ландшафтно-рекреационные территории со средними и низкими рекреационными нагрузками: парки, скверы и бульвары – ЛР 2;

озелененные ландшафтно-рекреационные территории специального назначения – ЛРсп.

1.11. Основные проектные предложения по размещению застройки и планировочной организации территории в границах детального плана предусматривают:

на первом этапе реализации:

завершение строительства многоквартирного жилого дома по ул. Рыбалко, 20 – Н-10 по экспликации Детального плана;

строительство многоквартирной жилой застройки в кварталах Д и Л по ул. Нахимова, ул. Рыбалко, ул. Стрелковая – участки Н-8 и Н-13 по экспликации Детального плана;

строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными объектами обслуживания по ул. Нахимова – участок Н-7 по по экспликации Детального плана;

реконструкция рынка по ул. Велозаводской в квартале В – участок №18 по экспликации Детального плана;

строительство автомобильной стоянки в коммунальной зоне района – Н-8.1 по экспликации Детального плана;

поэтапная реконструкция дворовых пространств сложившейся и сохраняемой застройки жилых кварталов с целью оптимизации мест хранения личного автотранспорта жителей;

благоустройство озелененных территорий общего пользования (ЛР-2) с организацией пешеходных и велосипедных дорожек, мест отдыха для различных возрастных групп, площадок для выгула собак и пр.;

на расчетный этап реализации:

размещение жилых объектов и озелененных территорий ограниченного пользования за счет выноса коммунально-обслуживающих объектов с территории жилой зоны;

снос производственных баз по ул. Планерная в зоне ландшафтно-рекреационной территории;

В квартале А формирование общественной застройки по ул. Судмалиса вдоль первого транспортного кольца за счет сноса жилищного фонда и нового строительства – уч. Н-1 по экспликации Детального плана.;

перенос объектов общественного назначения, находящихся в малоценном малоэтажном фонде, в интегрированные жилые дома и комплексы;

трансформация территории производственной зоны за счет выноса производственных организаций и нового строительства многоквартирной жилой застройки – участок Н-5;

размещение коммунально-обслуживающих и производственных объектов в составе производственной зоны (многоуровневые автостоянки для хранения личных автомобилей, сопутствующие объекты обслуживания автомобилей)– участки Н-12, Н-15, Н-16;

в квартале Б новое жилищное строительство на месте сноса двух трехэтажных зданий: жилого дома и общежития – участок Н-2 по экспликации детального плана;

реконструкция территории СШ № 47, формирование бульвара вдоль территории школы и ул. Проектируемой №1

в квартале В снос малоэтажной (одно-трехэтажной) и ветхой жилой застройки и организация нового жилищного строительства – участок Н-3 по экспликации детального плана;

в квартале Ж вынос двух объектов: бани (№ 4 по эксп.) и прачечной «Чайка» (№ 5 по экспликации детального плана.), с сохранением существующих зданий и их последующей реконструкцией для размещения административных торгово-бытовых объектов;

в квартале К снос малоэтажной застройки, снос здания РУП «Белорусский государственный центр аккредитации и религиозной общины и размещение на высвободившихся участках размещение нового жилищного строительства – участок Н-6 по экспликации Детального плана.

в квартале Л строительством многоуровневого гаража-стоянки со встроенными объектами обслуживания на месте сноса производственной застройки – участок Н-14 по экспликации Детального плана.

Размещение учреждения общего среднего и дошкольного образования, что позволит исключить дефицит мест в социально гарантированных объектах обслуживания населения на территории района – участок Н-5 по экспликации Детального плана.

1.12. Анализ использования территорий жилой застройки показал, что при наличии значительного территориального резерва, дворовые территории используются недостаточно эффективно. Для оптимального использования дворового пространства детальным планом установлена необходимость реконструкции территории жилой застройки с устройством основных элементов жилой среды – площадок для отдыха и занятий спортом для населения всех возрастных групп, а также организацией дополнительных парковочных мест с наименьшим радиусом доступности.

1.13. Детальным планом предусматривается увеличение жилищного фонда с 273,1 тыс.м.кв. до 328,5тыс.м.кв на первом этапе реализации и к расчетному этапу реализации – до 414,2 тыс.м.кв. Квартирный фонд увеличится с 4986 ед. до 5931 ед. на первом этапе реализации и до 7168 на втором этапе реализации детального плана. Новое строительство на первом этапе планируется ране выделенных участках и на свободных территориях, на расчетном этапе на трансформируемых территориях производственной застройки в северо-восточной части проектируемого района по ул. Рыбалко и взамен сносимой малоэтажной застрой в кварталах Б, К и В. Средняя плотность многоквартирного жилищного фонда составит 7764 м2/га.

1.14. Прогнозируемая численность населения к расчетному этапу составит 16,4 тыс. чел. (при средней обеспеченности жилищным фондом населения района на перспективу 26,0 – 28,0 м2/чел.).

§ 2. Развитие социальной инфраструктуры.

2.1. Численность населения, принятая к расчету на перспективу, составляет 16,41 тыс. чел.

Настоящим проектом детального планирования предлагается разместить следующие объекты культурно-бытового обслуживания:

- учреждение общего среднего образования на 1020 мест;

- учреждение дошкольного образования на 230 мест;

- многофункциональный общественный объект со встроенными магазинами, досуговым центром и объектами соцкультбыта;

- объекты общепита;

- медицинский центр, аптеки, сбербанк, объекты торговли и бытового обслуживания во встроенных помещениях общественного назначения в многоквартирной жилой застройке;

2.2. Для полной обеспеченности перспективного населения объектами социально-гарантированного обслуживания проектом предусмотрено размещение недостающих по расчету объектов с учетом мощности существующих объектов обслуживания.

§ 3. Развитие транспортной инфраструктуры

3.1 На первый этап реализации по организации транспортного обслуживания предусматривается:

- реконструкция ул. Нахимова;

- реконструкция ул. Станиславского;

- разработка проектов по реконструкции дворовых территорий с целью поиска дополнительных территорий для размещения плоскостных парковок на придомовой территории.

3.2 На расчётный срок по организации транспортного обслуживания предусматривается:

- строительство ул. Проектируемой №1 по нормативам магистральной общегородской улицы (1,53 км);

- реконструкция разноуровневого пересечения просп. – Партизанский – ул. Ленина – ул. Проектируемая №1;

- строительство ул. Проектируемой №2 по нормативам основной жилой улицы (0,79 км);

- строительство ул. Проектируемой №3 по нормативам второстепенной жилой улицы (0,24 км);

- продление ул. Серафимовича и ул. Станиславского до Проектируемой улицы №1;

- организация наземного маршрутного сообщения пневмоколёсным пассажирским транспортом по ул. Проектируемой №1 и ул. Проектируемой №2-ул. Нахимова;

- реконструкция местной сети в части размещения недостающей пешеходной и велосипедной инфраструктуры.

§ 4. Развитие инженерной инфраструктуры

4.1 инженерная подготовка территории

общеплощадочные работы по планировке территорий нового строительства, выравнивание отметок рельефа (подсыпка, срезка и т. д.), организация озеленения и выполнение работ по благоустройству;

определение планировочных отметок площадок застройки, обеспечивающих отвод поверхностных и канализационных сточных вод с допустимым уклоном в существующие и проектируемые уличные сети дождевой и бытовой канализаций;

планировочные работы, связанные со строительством и реконструкцией улично-дорожной сети и уличных инженерных сетей;

сооружение закрытых систем дождевой канализации для каждого объекта нового строительства с локальными очистными сооружениями для объектов с регламентированной очисткой поверхностных сточных вод;

прокладка уличных и квартальных инженерных сетей на территориях с недостаточно развитыми системами водоотведения;

4.2 водоснабжение хозяйственно-питьевое

прокладка кольцевых сетей водопровода по ул. Проектируемой № 1, ул. Проектируемой № 2, ул. Судмалиса;

водоснабжение предусматривается от сети существующих уличных и внутриквартальных водопроводов жилого района со строительством повысительных насосных станций для высокоэтажной застройки;

выполнение необходимой реконструкции сети существующих водопроводов (вынос из-под пятна застройки и проезжей части улиц при их реконструкции и новом строительстве, увеличение диаметров распределительных сетей, реконструкция, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии);

4.3 водоотведение (канализация)

прокладка участков сетей бытовой канализации по ул. Судмалиса – ул. Проектируемой № 2, ул. Стрелковой, ул. Станиславского;

отвод бытовых сточных вод от объектов нового строительства предусматривается в существующую и проектируемую систему водоотведения (канализации) района с  выполнением необходимой реконструкции существующих сетей (вынос из-под пятна застройки, увеличение диаметров распределительных сетей, прокладка сетей по улицам, не обеспеченным сетями бытовой канализации, реконструкция, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии);

4.4 дождевая канализация

с учетом временных этапов реконструкции существующих улиц и строительства проектируемой улично-дорожной сети проложить сети дождевой канализации:

по ул. Проектируемой №1 и  ул. Судмалиса с выпуском сточных вод в существующие сети дождевой канализации коллектора по ул. Ленина;

по ул. Судмалиса – ул. Проектируемой № 2, ул. Фабричной – ул. Велозаводской – ул. Нахимова, улицам Серафимовича, Станиславского, Рыбалко, Стрелковой с выпуском сточных вод в сети дождевой канализации коллектора  «Слепянка»;

строительство закрытых систем дождевой канализации  для каждого проектируемого участка с отводом поверхностных стоков в существующую и проектируемую систему дождевой канализации района с выполнением необходимой реконструкции;

на сетях дождевой канализации объектов, для которых регламентирована очистка дождевых сточных вод, предусмотреть устройство локальных очистных сооружений;

4.5 теплоснабжение

реконструкция, при необходимости, тепловой сети в районе ул. Проектируемой  № 2 с ее продлением по ул. Судмалиса;

теплоснабжение объектов нового строительства выполнить подключением к существующим и проектируемым тепловым сетям тепловых магистралей (далее – ТМ) ТМ05 и ТМ30  в районе участков проектирования (источник теплоснабжения  Минская ТЭЦ-2);

выполнение, при  необходимости, реконструкции существующих тепловых сетей (вынос из-под пятна застройки и проезжей части улиц, при их реконструкции и новом строительстве, увеличение диаметров распределительных тепловых сетей, реконструкция, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии);

4.6 электроснабжение

строительство (ориентировочно) девяти трансформаторных подстанций (далее – ТП) 10/0,4 кВ с размещением в кварталах с объектами нового строительства, в том числе трансформаторной подстанции с распределительным устройством 10 кВ (далее – ТП с РУ-10 кВ) в квартале М с питанием двумя кабельными линиями 10 кВ от распределительного пункта РП-71 в квартале Д;

электроснабжение объектов выполнить КЛ 0,4 кВ от существующей и проектируемой систем электроснабжения;

проектируемую и существующую системы электроснабжения 10 кВ увязать  между собой;

4.7 газоснабжение

газоснабжение проектируемой жилой многоквартирной застройки не предусматривается, схема газоснабжения существующих потребителей не меняется;

4.8 телефонизация

удовлетворение потребности проектируемой застройки в телефонной связи  предусматривается от сети телефонной канализации жилого района с использованием пассивных оптических сетей (PON) с обеспечением услуг связи в комплексе (телефонизация, цифровое интерактивное телевидение IPTV, высокоскоростной интернет), выполнение распределительных сетей волоконно-оптическим кабелем до каждого абонента;

развертывание сетей сотовой подвижной электросвязи пятого поколения (5G);

внедрение нового стандарта сотовой подвижной электросвязи, предназначенного для предоставления услуг ультра широкополосного доступа, гарантированной передачи данных с минимальными задержками, обеспечения взаимодействия устройств технологии Интернета вещей, межмашинного обмена данными, развития концепций «умный дом» и «умный город»;

4.9 радиофикация

предусматривается эфирное радиовещание путем установки УКВ-ЧМ приемников;

для оповещения о чрезвычайных ситуациях могут использоваться различные каналы информации, включая эфирное радиовещание, телевидение, сеть передачи данных и др.;

5.10 телефикация

использование пассивных оптических сетей (PON), сетей NGN/IMS, с обеспечением услуг связи, передачи речи, данных и мультимедиа в комплексе (телефонизация, цифровое интерактивное телевидение IPTV, высокоскоростной интернет).

Решения по инженерному обеспечению объектов нового строительства будут уточняться при дальнейшем проектировании с учетом технических условий эксплуатирующих организаций.

§ 5. Мероприятия по охране окружающей среды

5.1. Для создания благоприятных санитарно-гигиенических и экологических условий на проектируемой территории в детальном плане принят комплекс градостроительных, природоохранных, инженерно-технологических и организационных мероприятий по направлениям:

охрана атмосферного воздуха;

охрана поверхностных вод;

охрана и рациональное использование растительности;

охрана и рациональное использование почв;

организация сбора отходов.

5.2. Для реализации указанных направлений проектом предусматриваются следующие мероприятия.

по приведению соответствия параметров территории требованиям и регламентам генерального плана г. Минска:

в соответствии с гл.6, Направления 3, п. 3.1 «Обеспечить оздоровление городской среды путем технологической модернизации, технического переоснащения промышленных предприятий с полной ликвидацией к 2030 году санитарно-защитных зон на жилых и ландшафтно-рекреационных территориях» Военизированной пожарной части №1с Минское городское управление военизированной пожарной службы ГУВПС МВД РБ. с максимальным приближением до границ предприятий в зоне контакта с жилыми и ландшафтно-рекреационными территориями (территориями с нормативно закрепленными повышенными требованиями к качеству окружающей среды).

в соответствии с ССЭТ-847 (утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847) расчетный размер СЗЗ определяется на основании проекта СЗЗ.

5.3. Изменение установленных размеров СЗЗ объектов осуществляется путем получения положительного санитарно-гигиенического заключения на проект СЗЗ объекта на основании:

санитарно-эпидемиологических требований, установленных гигиенических нормативов;

прогнозируемых значений приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, определенных на основании расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ (с учетом фона), уровней физического воздействия на границе СЗЗ объекта и за ее пределами;

оценки риска для жизни и здоровья населения.

5.4. Мероприятия по охране воздушного бассейна:

фоновое состояние атмосферного воздуха свидетельствует о соблюдении требований гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов», приложения 1 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). Требования экологической безопасности в области охраны атмосферного воздуха», утвержденные постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29.12.2022 № 32-Т «Об утверждении экологических норм и правил»;

проектные решения детального плана не предусматривают размещение на территории проектирования объектов, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду;

предусматривается рациональная система хранения транспортных средств;

проектируемые объекты хранения автотранспорта размещаются на нормативном расстоянии до объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды (в соответствии с ССЭТ-847) с обеспечением нормативных требований по ПДК и ПДУ на территории жилой застройки, а также на природных территориях, подлежащих специальной охране;

санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы всех сохраняемых и проектируемых источников не нарушают санитарно-гигиенические нормативы на жилых территориях;

в целях определения воздействия источников в составе проекта выполнены прогнозные расчеты:

расчеты выбросов загрязняющих веществ от основных стационарных источников, существующих и предусматриваемых к размещению;

оценка воздействия проектируемых объектов по соблюдению нормативов экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе природных территорий, подлежащих специальной охране.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ показали, что максимально разовые концентрации загрязняющих веществ по отдельным ингредиентам и группе суммации в расчетных точках не превысят ПДК;

для обеспечения нормативных уровней шума в жилых помещениях, на территориях, непосредственно примыкающей к жилым домам, и на территории детских учреждений, предусмотрены специальные шумозащитные мероприятия;

5.5. Мероприятия по охране поверхностных вод:

по условиям проявления воздействия на поверхностные воды территория проектирования разделена на две зоны: зона потенциально возможного прямого выноса загрязняющих веществ по рельефу (территория в границах водоохранной зоны) и зона косвенного выноса через грунтовые воды (территория за границами водоохранной зоны). Каждая зона имеет свой регламент использования:

в пределах зоны косвенного выноса должны выполняться стандартные экологические требования в соответствии со ст. 25 и 26 Водного кодекса Республики  Беларусь (2014 г.) и ст. 56 Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»  (2023 г.), ЭкоНиП 17.01.06-001-2017;

в зоне потенциально возможного прямого выноса загрязняющих веществ должен выполняться специальный режим с выполнением комплекса мероприятий, установленных для водоохранных зон и прибрежных полос ст. 52, 53 и 54 Водного кодекса Республики Беларусь (2014 г.), ЭкоНиП 17.01.06-001-2017

В частности, при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации необходимо обеспечить очистку всего объема стока с территорий объектов автомобильного транспорта в системе дождевой канализации; выполнение нормативов озелененности объектов автомобильного транспорта; покрытие (асфальтобетонное, цементобетонное и др.), исключающее загрязнение почв и объектов растительного мира. При размещении новых и реконструкции существующих автомобильных стоянок и автомобильных парковок вместимостью 25 и более машиномест требуется предусмотреть строительство очистных сооружений. Также на последующих стадиях проектирования при размещении объектов хранения транспорта выполнить специальные природоохранные мероприятия, включая гидроэкологические обоснования размещения данных объектов.

5.6. Мероприятия по охране и рациональному использованию растительности:

уровень озелененности территории регулируется в соответствии с регламентами «% озелененности» (часть II генерального плана) и ЭкоНиП 17.01.06-001-2017;

общая площадь озелененных территорий на территории проектирования составит на перспективу 51,15 га, озелененность – 46 %. При этом озелененность жилой застройки составит 47,3 %, что соответствует регламентам;

обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования составит на перспективу (в пределах детального плана) 10,11 м2/чел.;

на последующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть соблюдение ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 в части:

нормативов посадки деревьев и кустарников на озелененных территориях;

перечня видов деревьев, кустарников, допускаемых к посадке для целей озеленения.

по охране и рациональному использованию почв:

полное комплексное обеспечение всеми видами инженерной инфраструктуры;

выполнение работ по вертикальной планировке территории с преобразованием рельефа, связанных с размещением застройки, для создания нормативных условий движения транспорта и отвода поверхностного стока;

срезка почвенного растительного слоя перед началом планировочных работ с последующим использованием для озеленения и благоустройства территории нового строительства. Рекультивация отвалов грунта из-под фундаментов строящихся зданий с обеспечением мест их складирования с последующим удалением;

минимализация загрязнения почвенного покрова за счет формирования специальных насаждений вдоль проездов и автостоянок, обеспечивающих снижение поступления загрязняющих веществ;

на последующих стадиях проектирования должен быть выполнен комплекс работ по проведению инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических изысканий, включающий уровень загрязнения земель, включая почвы и разработки плана мероприятий, при необходимости, по проведению реабилитации загрязненных земель.

5.7. Требования к содержанию территории:

предусмотреть систему сбора, хранения, транспортировки, вторичного использования или захоронения отходов в соответствии с Законом Республики Беларусь "Об обращении с отходами" от 20 июля 2007 г. № 271-З (в ред. Закона Республики Беларусь от 28.06.2022 г.), ТКП 17.11-08-2020 "Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения с коммунальными отходами";

предусмотреть содержание проектируемой территории в соответствии с СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий» (утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02 февраля 2023 г. № 22);

прогнозируемый ориентировочный объем накопления твердых бытовых отходов составит на перспективу 4,41 тыс. т/год;

количество отходов должно быть уточнено при осуществлении хозяйственной деятельности юридическими лицами при разработке документов по обращению с отходами согласно требованиям законодательства в данной области;

мероприятия по обращению с отходами, принятые в детальном плане, направлены на создание условий для организации обращения с КО непосредственно на территории проектирования и предусматривают размещение площадок для сбора КО, в т.ч. площадок для раздельного сбора КО (ВМР) и площадок для сбора крупногабаритных отходов. Площадки размещаются равномерно по территории проектирования, с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

вторичные материальные ресурсы подлежат сдаче соответствующим организациям на переработку;

очистка проезжей части улиц от мусора, снега, поливка зеленых насаждений предусматривается специальными режимами и механизмами;

коммунальные отходы, образующиеся на землях рекреационного назначения, подлежат сбору и удалению в соответствии со схемами обращения с такими отходами, разрабатываемыми в соответствии с требованиями законодательства в области обращения с отходами;

удаление коммунальных отходов, образующихся на землях рекреационного назначения, осуществляется в соответствии с договорами на оказание услуг по удалению отходов, заключаемыми пользователями земель с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, оказывающими такие услуги;

на землях рекреационного назначения устанавливается не менее: одного контейнера для сбора смешанных коммунальных отходов; одного контейнера для сбора каждого вида вторичных материальных ресурсов;

периодичность вывоза отходов в соответствии со Схемой обращения с твердыми коммунальными отходами г. Минска;

предлагаемые мероприятия по обращению с отходами будут способствовать снижению экологической напряженности на всех этапах обращения с отходами в проектируемом районе.

§ 6. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Для повышения устойчивости функционирования проектируемой территории при возникновении ЧС предлагается:

планировку и застройку проектируемой территории осуществлять с учетом климатических и географических особенностей, рельефа местности, направления течения рек и преобладающего направления ветров, а также вероятности воздействия опасных факторов ЧС на население, территорию и окружающую природную среду;

ограничить строительство в зонах повышенной опасности объектов с массовым пребыванием людей, промышленных объектов;

строительство зданий осуществлять с учетом дислокации аварийно-спасательных подразделений и их оснащением специальной пожарной аварийно-спасательной техникой;

предусмотреть инженерные мероприятия по защите территории от подтопления (затопления) ливневыми и паводковыми водами;

осуществлять кольцевание линейных сооружений объектов инженерной инфраструктуры (транспортные магистрали, магистральные сети электро-, газо- тепло-, водоснабжения и т. д.);

осуществлять строительство зданий, сооружений инженерных коммуникаций с учетом соблюдения требований по обеспечению их механической прочности и устойчивости при воздействии на них чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по развитию и модернизации системы оповещения

С целью оповещения населения об угрозе и возникновении ЧС:

сохранить существующие средства оповещения

осуществлять развитие системы оповещения на стадии детального планирования и проектно-сметной строительной документации;

произвести установку электросирен в количестве двух единиц в соответствии с решениями генерального плана;

осуществлять подключение проектируемых средств оповещения в автоматизированную систему централизованного запуска по согласованию с органами государственного надзора за деятельностью по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера и гражданской обороны;

использовать УКВ-ФМ приемники для  приема радиовещания.

Мероприятия по противопожарной защите территории

совершенствовать функциональное зонирование, модернизацию и упорядочение существующей застройки с учетом обеспечения противопожарных мероприятий;

учитывать требования по нормированию противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями в соответствии с действующими нормативными документами;

учитывать требования по обеспечению проезда пожарных машин к общественным и жилым  зданиям и доступ с пожарных автолестниц или автоподъемников в любое помещение и сооружение в соответствии с требованиями СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

учитывать требования по наличию сетей противопожарного водоснабжения проектируемой территории с нормируемым расходом воды, устройством подъездов к его источникам согласно требованиям СН 2.02.02-2019 «Противопожарное водоснабжение»;

имеющиеся пожарные водоемы, резервуары, гидранты содержать в исправном состоянии, обеспечив их ремонт;

развитие и реконструкция транспортной сети, что при необходимости обеспечит проведение эвакуационных мероприятий (временное отселение населения в безопасные районы), ввод сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Мероприятия гражданской обороны

обеспечить устойчивое функционирование систем оповещения населения;

обеспечить приспособление инженерных сооружений под сооружения двойного назначения и защитные укрытия;

определить места возможных размещений быстровозводимых укрытий с учетом СН 2.02.08-2020 «Защитные сооружения гражданской обороны»;

мероприятия по светомаскировке объектов экономики и инфраструктуры;

мероприятия по приспособлению для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта при строительстве бань, прачечных, предприятий химической чистки, постов мойки автомашин;

накопление до необходимых объемов и своевременное освежение средств индивидуальной защиты населения;

мероприятия по временному отселению населения из зон ведения военных действий и его жизнеобеспечению;

развитие и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК) города, оснащение их необходимыми средствами, а также совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обстановки. накопление до необходимых объемов и своевременное освежение средств индивидуальной защиты населения.

Первоочередные задачи в области мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

установка электросирен или (и) комплекса речевого оповещения;

подключение проектируемых средств оповещения в автоматизированную систему централизованного запуска по согласованию с органами государственного надзора за деятельностью по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера и гражданской обороны;

использование УКВ-ФМ приемников для  приема радиовещания;

обустройство проездов пожарных машин к общественным и жилым  зданиям и доступ с пожарных автолестниц или автоподъемников в любое помещение и сооружение в соответствии с требованиями СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

строительство сетей противопожарного водоснабжения проектируемой территории с нормируемым расходом воды согласно требованиям СН 2.02.02-2019 «Противопожарное водоснабжение»;

учет мероприятий гражданской обороны на стадии разработки детально планирования и проектно-сметной строительной документации.

Глава 3

Основные технико-экономические показатели детального плана

Основные технико-экономические показатели Детального плана приведены в таблице 1.

| Наименование показателя | Единица измерения | Сущ. Положение (на 01.01.2025) | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й этап (до 2030 г.) | Расчетный срок (до 2035 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 1 Население |  |  |  |  |
| Численность населения | тыс. чел. | 11,03 | 13,33 | 16,41 |
| - в многоквартирном фонде | тыс. чел. | 11,0 | 13,3 | 16,4 |
| - в усадебном фонде | тыс. чел. | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Плотность населения |  |  |  |  |
| - в многоквартирном фонде | чел./га | 259 | 305 | 305 |
| - в усадебном фонде | чел./га | 37 | 57 | 57 |
| 2 Территории |  |  |  |  |
| Площадь территории в границах ДП | га / % | 111,7 / 100,0 | 111,7 / 100,0 | 111,7 / 100,0 |
| Площадь территории отдельных функциональных зон: |  |  |  |  |
| - жилые | га / % | 43,1 | 53,9 | 53,9 |
| - общественные | га / % | 7,2 | 7,7 | 7,7 |
| -производственные | га / % | 18,5 | 6,5 | 6,5 |
| - озелененные территории общего пользования | га / % | 9,5 | 16,2 | 16,2 |
| - ландшафтно-рекреационные территории специального назначения | га / % | - | 3,3 | 3,3 |
| - территория улично-дорожной сети | га / % | 28,7 | 24,1 | 24,1 |
| - прочие территории | га / % | 4,7 | - |  |
| 3 Жилая застройка |  |  |  |  |
| Общее количество жилищного фонда | тыс.м2 общ. пл. | 273,1 | 328,5 | 414,2 |
| - многоквартирная застройка | тыс.м2 общ. пл. / квартир | 272,2 4986 | 327,6 5931 | 413,8 7168 |
| в том числе |  |  |  |  |
| сохраняемый фонд | тыс.м2общ. пл. / квартир | 272,2 4986 | 272,2 4986 | 253,5 4518 |
| новое строительство | тыс.м2общ. пл. | - | 55,4 945 | 160,3 2650 |
| Снос многоквартирной застройки | тыс.м2общ. пл./квартир | - | - | 18,7 468 |
| - усадебная застройка | тыс.м2 общ. пл./домов | 0,9 7 | 0,9 7 | 0,4 2 |
| Снос усадебной застройки | тыс.м2общ. пл./домов | - | - | 0,5 5 |
| Обеспеченность населения жилищным фондом |  |  |  |  |
| - многоквартирная застройка | м2/чел. | 26,6 | 26-28 | 26-28 |
| - общежития | м2/чел. | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| - усадебная застройка | м2/чел. | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Средняя плотность жилищного фонда |  |  |  |  |
| - многоквартирная застройка | м2/га | 6404 | 7705 | 7705 |
| - усадебная застройка | домов/га | 9 | 9 | 9 |
| 4 Общественный фонд - всего |  | 52,2 | 50,5 | 62,2 |
| Новое строительство | тыс. м2 | - | - | 14,1 |
| Снос | тыс. м2 | - | 1,7 | 4,3 |
| Численность работающих | тыс. чел. | 1,5 | 1,4 | 1,8 |
| Плотность работающих | чел./га | 191 | 211 | 211 |
| 5 Производственный фонд- всего |  | 56,1 | 66,1 | 35,7 |
| Новое строительство | тыс. м2 | - | 15,5 | 34,7 |
| Снос | тыс. м2 | - | 5,5 | 55,1 |
| Численность работающих | тыс. чел. | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
| Плотность работающих | чел./га | 29 | 73 | 63 |
| 6 Социальная инфраструктура |  |  |  |  |
| Учреждения дошкольного образования | мест мест/1000 жит. | 420 38 | 420 31 | 650 40 |
| Учреждения общего среднего образования | мест мест/1000 жит. | 927 84 | 927 70 | 1947 119 |
| Предприятия торговли | м2 торг. пл. м2 торг. пл./ 1000 жит. | 4561 414 | 4561 342 | 9247 563 |
| Поликлиники | посещ./см. посещ. см./ 1000 жит. | 500 45 | 500 38 | 500 30 |
| Аптеки | объект 1 на 11,5 тыс. жит | 5 | 5 | 6 |
| Объекты общественного питания | пос. мест пос. мест/ 1000 жит. | 107 10 | 207 16 | 362 22 |
| Ателье по индивидуальному пошиву одежды и обуви | 1 объект на микрорайон | 4 | 4 | 4 |
| Салон красоты | 1 объект на микрорайон | 5 | 5 | 7 |
| Мастерская по ремонту часов и бытовой техники | 1 объект на микрорайон | 6 | 6 | 7 |
| Приемные пункты прачечной, химчистки | 1 объект на микрорайон | 1 | 1 | 2 |
| Пункт приёма вторсырья | 1 на микрорайон | 2 | 2 | 2 |
| Баня | 1 объект на микрорайон | 3 | 3 | 3 |
| Отделения связи | 1 на 20-25 тыс. жит. | 1 | 1 | 1 |
| Отделение сбербанка | объект 1 на 8-10 тыс. жит | 2 | 2 | 3 |
| Помещения для ФОЗ | м2 пл. пола м2 пл. пола/ 1000 жит. | 327 30 | 327 25 | 827 50 |
| Спортплощадки | га га/ 1000 жит. | 0,21 0,02 | 0,21 0,02 | 1,04 0,06 |
| Бассейны | м2 зерк. пола м2 зерк/ воды 1000 жит. | 321 29 | 321 24 | 321 20 |
| Кинозалы | зрит.мест зрит.мест/ 1000 жит. | 281 26 | 281 21 | 281 17 |
| Библиотеки | тыс.томов тыс.томов/ 1000 жит. | 167,3 15 | 167,3 13 | 167,3 10 |
| 7. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность уличной сети, всего | км | 7,66 | 7,66 | 8,91 |
| в том числе по категориям улиц в соответствии с СН 3.01-06-2022 (табл.4.1): |  |  |  |  |
| общегородского значения (А) | км | 1,2 | 1,2 | 2,73 |
| районного значения (Б) | км | - | - | - |
| местного значения | км | 6,46 | 6,46 | 6,18 |
| Автомобильные парковки | машино-место | 1730 | 2176 | 2987 |
| Автомобильные стоянки | машино-место | 945 | 1200 | 1894 |
| 8. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| Суммарная электрическая нагрузка | МВт | 11,8 | 13,1 | 16,0 |
| Суммарное теплопотребление | МВт | 37,7 | 41,5 | 47,1 |
| Общее газопотребление | млн. м3/год | 839 | 407 | 351 |
| Количество номеров (портов) телефонной связи | тыс. номеров (портов) | 5,390 | 6,300 | 7,540 |
| Общее водопотребление | тыс. м3/сутки | 2,686 | 3,321 | 4,289 |
| Объем сточных вод | тыс. м3/сутки | 2,686 | 3,321 | 4,287 |
| Территория, требующая инженерной подготовки | га | – | – | – |
| Количество твердых коммунальных отходов | тыс. т/год | 2,96 | 3,58 | 4,41 |
| 9. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| Озелененность территории | % | 38.5 | 40 | 46 |
| Обеспеченность озелененными территориями общего пользования в границах проектирования | м2/чел. | 8.2 | 10,11 | 10,11 |
| Площадь санитарно-защитных зон1) | га | 8.7 | 8,1 | 7,2 |
| Площадь ООПТ и их зон охраны (при наличии) | га | - | - | - |
| 10. Охрана среды материальных недвижимых историко-культурных ценностей |  |  |  |  |
| Площадь охранных зон | га | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Площадь зоны охраны ландшафта историко-культурной ценности | га | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

Раздел II

Градостроительные регламенты

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Функциональное зонирование устанавливается в целях определения режимов и регламентов использования территории и основных параметров застройки в границах детального плана для наиболее эффективного освоения территории при соблюдении требований законодательства, строительных, санитарных, противопожарных, природоохранных и других норм.

1.2. Детальный план уточняет и детализирует градостроительное зонирование, установленное генеральным планом г. Минска. В свою очередь, регламенты, установленные детальным планом, могут конкретизироваться на последующих стадиях проектирования.

1.3. Регламенты являются обязательными для исполнения всеми субъектами архитектурно-градостроительной деятельности и землепользования на территории в границах Детального плана. Градостроительная деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством, основными положениями градостроительного развития и функциональным зонированием, установленным Детальным планом.

1.4. В детальном плане установлены градостроительные регламенты следующих видов:

функциональные;

строительные;

инфраструктурные;

специальные (санитарно-гигиенические и природоохранные, по предупреждению ЧС).

ГЛАВА 2

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

2.1. Типология территориальных зон

2.1.1. Функциональные (территориальные) зоны в границах детального плана выделены по преимущественному функциональному использованию.

2.1.2. Типология территориальных зон установлена в соответствии с типологией, определенной генеральным планом г. Минска, и принимается в соответствии с таблицей 2, где вид зоны определяется преимущественной специализацией функциональной зоны, тип зоны устанавливается по территориально-преобладающему (более 50%) виду деятельности и характеру застройки, подтип зоны определяется интенсивностью использования территории.

Таблица 2.

| Вид зоны | Тип зоны | Подтип зоны |
| --- | --- | --- |
| Жилая (Ж) | Зона жилой многоквартирной застройки (Жм) | Высокоплотной многоквартирной жилой застройки (Жм-в) |
| Производственная (П) | Коммунально-обслуживающая зона (П4-ко) | Коммунально-обслуживающей застройки (П4-ко) |
|  | Производственных объектов П3 | Производственных объектов П3-в (с СЗЗ до 50м) |
| Общественная (О) | Общественная зона многофункциональ-ной застройки (О2) | Общественная зона многофункциональной застройки с преимущественным размещением объектов общегородского значения (О2) |
|  | Общественная зона, застроенная специализирован-ными объектами общегородского значения (О2сп) | Административно-деловой застройки (О2-а) |
|  |  | Культурно-просветительной застройки(О2 -к) |
|  |  | Научно-образовательной застройки (О2-н) |
|  |  | Лечебно-оздоровительной застройки (О2-л) |
|  |  | Спортивной |
|  | Общественная зона, застроенная объектами районного значения (О3) | Многофункциональной застройки (О3) |
|  |  | Торгово-бытовой застройки (О3-т) |
|  | Общественная зона, застроенная специализирован-ными объектами микрорайонного значения (О4) | учреждений дошкольного образования (О4-д); учреждений общего среднего образования (О4-ш) |

2.2. Вид разрешенного использования участков

2.2.1. В границах функциональной зоны подтипа Жм-в устанавливаются следующие виды разрешенного использования участков:

многоквартирной жилой застройки (повышенной этажности, многоэтажные, средней этажности);

объектов социально гарантированного обслуживания, объектов повседневного и периодического обслуживания районного и микрорайонного уровня;

территории озелененных участков в жилой застройке;

площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, сбора коммунальных отходов, выгула собак, хранения велосипедов, а также иных мобильных средств передвижения;

территории автостоянок и автопарковок для хранения автомобилей, принадлежащих гражданам и парковок у объектов общественного назначения;

объектов инженерной инфраструктуры для обслуживания жилой застройки.

2.2.2. В границах функциональной зоны подтипа П4-ко разрешено размещение:

коммунально-обслуживающих объектов (транспортно-обслуживающие предприятия, производственно-эксплуатационные организации, предприятия коммунального хозяйства города);

объектов сопутствующего обслуживания (торговли, бытового обслуживания, общественного питания);

озелененных территорий ограниченного пользования;

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2.2.3. В границах функциональной зоны подтипа О2 разрешено размещение:

многофункциональных объектов общественного назначения общегородского значения, имеющих в составе две и более функции включая помещения административно-делового, торгово-бытового, культурно-просветительного, научно-образовательного, лечебно-оздоровительного и спортивного назначения;

объектов транспортного обслуживания (встроенные или отдельно-стоящие многоуровневые гараж-стоянки открытого и закрытого типа, наземные автостоянки);

в составе многофункциональных комплексов допускается размещение производственно-деловых объектов (НИИ с опытным производством, издательские и информационные центры, предприятия малого бизнеса с соблюдением санитарно-гигиенических нормативов);

озелененных территорий ограниченного пользования;

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2.2.4. В границах функциональной зоны подтипа О3 разрешено размещение:

многофункциональных объектов общественного назначения районного значения, имеющих в составе две и более функции включая помещения административно-делового, торгово-бытового, культурно-просветительного, научно-образовательного, лечебно-оздоровительного и спортивного назначения;

объектов транспортного обслуживания (встроенные или отдельно-стоящие многоуровневые гараж-стоянки открытого и закрытого типа, наземные автостоянки);

в составе многофункциональных комплексов допускается размещение производственно-деловых объектов (предприятия малого бизнеса с соблюдением санитарно-гигиенических нормативов);

озелененных территорий ограниченного пользования;

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2.2.5. В границах функциональной зоны подтипа О2-н разрешено размещение:

объектов научно-образовательного назначения общегородского значения (учреждения профессионально-технического, среднего специального и высшего образования);

объектов транспортного обслуживания (встроенные или отдельно-стоящие многоуровневые гараж-стоянки открытого и закрытого типа, наземные автостоянки);

озелененных территорий ограниченного пользования;

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2.2.6. В границах функциональной зоны подтипа О2-с разрешено размещение:

объектов физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения общегородского значения, в составе которых допускается размещение помещений иного назначения (лечебно-оздоровительного назначения, торгово-бытового обслуживания, общественного питания, культурно-развлекательного назначения);

объектов транспортного обслуживания (встроенные или отдельно-стоящие многоуровневые гараж-стоянки открытого и закрытого типа, наземные автостоянки);

озелененных территорий ограниченного пользования;

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2.2.7. В границах функциональной зоны подтипа О3-т разрешено размещение:

объектов торгово-бытового назначения (магазины продовольственных и непродовольственных товаров, объекты общественного питания и бытового обслуживания) районного и микрорайонного значения;

объектов транспортного обслуживания (встроенные или отдельно-стоящие многоуровневые гараж-стоянки открытого и закрытого типа, наземные автостоянки);

озелененных территорий ограниченного пользования;

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2.2.8. В границах функциональной зоны подтипа О4-д  разрешено размещение:

участков учреждений дошкольного образования;

озелененных территорий ограниченного пользования;

мест для высадки детей и временной парковки.

2.2.9. В границах функциональной зоны подтипа О4-ш  разрешено размещение:

участков учреждений общего среднего образования;

озелененных территорий ограниченного пользования;

мест для высадки детей и временной парковки.

2.2.10. В границах функциональной зоны подтипа П3-в разрешено размещение:

промышленных предприятий базовая СЗЗ которых не превышает 50м;

коммунально-обслуживающих объектов (транспортно-обслуживающие предприятия, производственно-эксплуатационные организации, предприятия коммунального хозяйства города);

объектов сопутствующего обслуживания (торговли, бытового обслуживания, общественного питания);

озелененных территорий ограниченного пользования;

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2.2.12. В границах функциональной зоны подтипа ЛР-2 разрешено размещение:

объектов озеленения общего пользования со средними и низкими рекреационными нагрузками (парки, скверы, бульвары жилых районов, прогулочные парки, специализированные парки);

некапитальных временных сезонных торговых павильонов;

площадок для пассивного и активного отдыха и занятий спортом;

площадок для выгула собак;

пешеходно-тропиночной сети и велодорожек;

объектов линейной инженерной инфраструктуры.

2.2.13. В границах красных линий  размещаются объекты линейной транспортно-пешеходной инфраструктуры в соответствии с поперечным профилем улицы;

допускается размещение павильонов для розничной торговли и общественного питания.

Размещение иных типов капитальной застройки запрещается.

ГЛАВА 3

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

3.1. Геометрические параметры застройки

3.1.1. Размещение главных фасадов зданий должно осуществляться в соответствии с установленными Детальным планом линиями застройки.

3.1.2. Высота различных типов застройки в функциональных зонах устанавливается в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| Подип зоны | Тип застройки | Высота застройки (кол-во этажей) |
| --- | --- | --- |
| Ж-1.4 | Жилая многоквартирная застройка | от 7 до 25 |
|  | Объекты общественного обслуживания (встроенно-пристроенные и отдельно стоящие) | 1-4 |
| П4-ко | Коммунально-обслуживающая застройка, в том числе паркинги в составе жилой и общественной застройки | 1-7 |
| П3-в | промышленные предприятия высокой структурообразующей значимости, базовая СЗЗ которых не превышает 50м |  |
| О2 | Общественная зона многофункциональной застройки с преимущественным размещением объектов общегородского значения | 1-25 |
| О2-н | Научно-образовательной застройки | 3-10 |
| О2-с | Спортивной застройки | 1-5 |
| О2-к | Культурно-просветительной застройки | 1-3 |
| О2-л | Лечебно-оздоровительной застройки | 1-9 |
| О3 | Многофункциональной застройки | 1-5 |
| О3-т | Торгово-бытовой застройки | 1-3 |
| О4-д | Учреждений дошкольного образования | 1-4 |
| О4-ш | Учреждений общего среднего образования | 1-4 |

3.2. Интенсивность градостроительного освоения

3.2.1. Коэффициент застройки Ku устанавливает соотношение частей участка, застроенных и свободных от застройки (для озеленения, хозяйственной деятельности, открытой парковки транспорта), и определяется как отношение площади застройки (площадь под зданием) к площади участка. Определяется в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| Подип зоны | Тип застройки | Ku |
| --- | --- | --- |
| Ж-1.4 | Жилая многоквартирная застройка | 0,14-0,2 |
|  | Объекты общественного обслуживания (встроенно-пристроенные и отдельно стоящие) | 0,3-0,5 |
| П4-ко | Коммунально-обслуживающая застройка, в том числе паркинги в составе жилой и общественной застройки | 0,35-0,4 |
| О2 | Общественная зона многофункциональной застройки с преимущественным размещением объектов общегородского значения | 0,14-0,5 |
| О2-н | Научно-образовательной застройки | 0,2-0,4 |
| О2-с | Спортивной застройки | 0,2-0,4 |
| О2-к | Культурно-просветительной застройки | 0,2-0,5 |
| О2-л | Лечебно-оздоровительной застройки | 0,2-0,4 |
| О3 | Многофункциональной застройки | 0,14-0,5 |
| О3-т | Торгово-бытовой застройки | 0,3-0,5 |

3.2.2. Коэффициент плотности застройки Kd устанавливает интенсивность строительного (полезного) использования участка и определяется как отношение общей площади зданий к площади участка. Определяется в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4.

| Подип зоны | Тип застройки | Ku |
| --- | --- | --- |
| Ж-1.4 | Жилая многоквартирная застройка | 1,4-2 |
|  | Объекты общественного обслуживания (встроенно-пристроенные и отдельно стоящие) | 0,5-2,0 |
| П4-ко | Коммунально-обслуживающая застройка, в том числе паркинги в составе жилой и общественной застройки | 0,1-2 |
| О2 | Общественная зона многофункциональной застройки с преимущественным размещением объектов общегородского значения | 1-3,5 |
| О2-н | Научно-образовательной застройки | 0,5-1,5 |
| О2-с | Спортивной застройки | 0,5-1,5 |
| О2-к | Культурно-просветительной застройки | 1,0-2,0 |
| О2-л | Лечебно-оздоровительной застройки | 1,0-2,0 |
| О3 | Многофункциональной застройки | 0,5-1,5 |
| О3-т | Торгово-бытовой застройки | 0,2-1 |

3.2.3. Для жилой зоны устанавливается показатели плотности жилищного фонда – 7764 м2 общей площади квартир/га. Средняя обеспеченность населения жилищным фондом – 26-28 м2/чел. Обеспеченность озелененными территориями в жилой застройке – не менее 12 м2/чел.

3.2.3. Показатели интенсивности  градостроительного освоения для зон О4-ш и О4-д (учреждений дошкольного и общего среднего образования) устанавливаются действующими нормами и правилами для соответствующего типа объектов.

3.2.4. Для функциональной зоны ЛР-2 устанавливается норматив озелененности в соответствии с таблицей 5.

| Подтип зоны | Озелененная территория | Доля площади под объектами растительного мира, не менее % | Доля площади |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | под дорожно-тропиночной сетью с твердым покрытием, площадками, водными объектами, не более % | под зданиями и сооружениями (кроме площадок), не более % |
| ЛР-2 | Парк прогулочный жилого района | 80 | 19 | 1 |
|  | Сквер для отдыха и прогулок | 65 | 34 | 1 |
|  | Бульвар | 60 | 39 | 1 |

ГЛАВА 4

Регламенты развития инфраструктуры

Настоящим проектом установлена характеристика уличной сети на расчётный срок в границах рассматриваемой территории (таблица 3.3.2.1).

Таблица 3.3.2.1 Характеристика перспективной уличной сети

| № п.п | ### Наименование улицы | ## Класс улицы | Ширина, в красных линия, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Просп. Партизанский | А | 65,4-65,6 |
| ### 2 | ### ул. Велозаводская | Ж | 20,0; 25,0 |
| ### 3 | ### ул. Нахимова | Ж | 20,0 |
| ### 4 | ### Ул. Рыбалко | Ж | 24,5 - 29,4 |
| ### 5 | ### Ул. Серафимовича | Ж | 20,0 - 28,2 |
| ### 6 | ### Ул. Станиславского | З | 19,0;19,5; 20,0 |
| ### 7 | ### Ул. Стрелковая | З | 20,0 |
| ### 8 | ### Ул. Судмалиса | Ж | 17,0; 28,0 |
| ### 9 | ### Ул. Фабричная | Ж | 15,0; 19,0; 25,0 |
| ### 10 | ### Пер. Рабочий | Ж | 36,0 |
| ### 11 | ### Пр-д Клубный | Ж | 20,0 |
| ### 12 | ### Ул. Проектируемая №2 | Ж | 20,3 - 25 |
| ### 13 | ### Ул. Проектируемая №3 | З | 20,0 |
| ### 14 | ### Ул. Проектируемая №1 | А | 49,0 |

В соответствии с проектным решением следует предусмотреть:

- транспортные коридоры, зарезервированные красными линиями, под реконструкцию существующих улиц;

- транспортные коридоры, зарезервированные красными линиями, под строительство новых улиц;

- транспортные коридоры, зарезервированные красными линиями, под строительство магистральной улицы общегородского движения, ул. Проектируемой №1, вдоль железной дороги, дублёра просп. Независимости;

- территорию, зарезервированную красными линиями под реконструкцию разноуровневого транспортного пересечения просп. Партизанский - ул. Проектируемая №1 - ул.Леннина;

- территорию под строительство многоуровневых стоянок;

- территорию под развитие транспортно-пересадочного узла на базе ст. м. Партизанской;

- соблюдение расчётной потребности* в машино-местах на автомобильных парковках объектов.

*Расчётные показатели потребности в машино-местах, представленные в ТЭП, носят ориентировочный характер. По результатам проектирования объектов различного назначения, расчёт потребного количества машино-мест для них должен уточняться с учётом конкретного наполнение объекта, возможности совместного или двойного использования машино-мест и других факторов.

4.3. Объемы потребляемых инженерных ресурсов принимать в соответствии с показателями,  приведенными в таблице 1 главы 3 «Основные технико-экономические показатели детального плана».

4.4.   Решения по инженерному обеспечению проектируемой территории, расчетные показатели, диаметры и трассировка сетей, расположение сооружений инженерной инфраструктуры могут уточняться на следующих стадиях проектирования.

4.5. Расчет необходимого количества мест хранения автотранспорта для объектов, предусмотренных к строительству, в границах проектируемой территории  выполнен в соответствии СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов» и принимается в соответствии таблице 1 главы 3 «Основные технико-экономические показатели детального плана».

4.6. В границах Детального плана размещается 100% от необходимого количества мест хранения автотранспорта проживающего населения.

4.7. Пространственная доступность остановок не более 500 м.

ГЛАВА 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

5.1. Экологический стандарт принимается в соответствии с действующими нормативами.

5.2. Санитарно-гигиенические регламенты:

обеспечить нормативов ПДК, ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ДУ, ПДУ физических воздействий;

предусмотреть содержание проектируемой территории в соответствии с Санитарными нормами и правилами "Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций", утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01 ноября 2011 г. № 110.

5.3.  Природоохранные регламенты:

выполнить специальные природоохранные режимы градостроительного освоения территорий, подлежащих специальной охране водоохранной зоны и прибрежной полосы от водных объектов расположенных на сопредельных территориях в соответствии с Водным кодексом Республики Беларусь;

ГЛАВА 6

регламент по предупреждению Чрезвычайных ситуаций

6.1. Регламент по предупреждению ЧС (далее-регламент) направлен на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций,  сохранение здоровья людей, снижение размеров вреда, причиненного окружающей среде, и материального ущерба в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Регламент разработан с учетом требований нормативно-правовых актов в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной, промышленной, ядерной и радиационной безопасности и гражданской обороны.

Регламент определяется с учетом возникновения возможных чрезвычайных ситуаций, наличием сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории.

6.2 Требования по ограничению размещения объектов и функциональному зонированию:

планировку и застройку проектируемой территории осуществлять с учетом дислокации существующих подразделений по ЧС в переделах зоны обслуживания (2,4 км) в соответствии с п.4.3.8 СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов»;

высоту зданий определять с учетом дислокации подразделений по ЧС и их оснащением и техническими характеристиками специальной пожарной аварийно-спасательной техникой для спасения людей с высот (пожарные автолестница, автоподъемник) в соответствии с требованиями п.4.3.12 СН 3.01.03-2020;

размещение потенциально опасных объектов, зона возможной ЧС на которых выходит за пределы территории объекта, следует размещать за чертой города, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны  мероприятия по снижению воздействия поражающих факторов возможных ЧС на население и прилегающую территорию.

6.3Требования по обеспечению противопожарной защиты

нормирование противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями в соответствии с действующими нормативными документами;

нормирование расстояний от границ застройки населенного пункта, участков разработки или открытых участков залегания торфа согласно п.4.3.1.3 СН 3.01.03.2020;

обеспечение проезда пожарных машин к общественным и жилым  зданиям и доступ с пожарных автолестниц или автоподъемников в любое помещение и сооружение в соответствии с требованиями СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

наличие сетей противопожарного водоснабжения проектируемой территории с нормируемым расходом воды, устройством подъездов к его источникам согласно требованиям СН 2.02.02-2019 «Противопожарное водоснабжение»;

прокладку инженерных сетей по проектируемой территории выполнять в  соответствии  с п.3.4.1.Технического регламента «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР2009/013/ВY) утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь №1748 от 31.12.2009.

Приложение

Схема детального плана